Zákazka: Príprava a zriadenie požičovne historických bicyklov

1. Špecifikácia zákazky.

Predmetom zákazky je:

- renovácia 16 ks špecifických bicyklov v retro dizajne

- nákup doplnkov v retro dizajne a bezpečnostných systémov k bicyklom

Cieľom zákazky je:

príprava  bicyklov pre zriadenie požičovne retro a dobových bicyklov určených pre  zážitkové bicyklovanie návštevníkov a turistov v rámci produktu cestovného ruchu Kultúrna cesta Podpoľanie.

Záujmom zadávateľa je prezentácia dobových bicyklov s čo najväčším rozsahom zachovania pôvodného vzhľadu bicykla a pôvodných súčastí bicykla.

Dodané bicykle musia spĺňať podmienku, že sa jedná o dobové bicykle, ktoré sú upravené do plne funkčného stavu a estetického vzhľadu renováciou.

Všetky bicykle musia byť plne funkčné a použiteľné pre klientov.

2. Všeobecné požiadavky.

Renovačné postupy

Vyžaduje sa renovácia do funkčného stavu,  len nepoužiteľné a neupraviteľné  súčasti môžu byť nahradené novými.

Otočné uloženia – vyžaduje sa  komplexný servis alebo výmena dielov, prípadne výroba dielov , tak aby uloženia  opäť fungovali pri bežnom zaťažení.  Ložiská a guličky musia byť použité nové.

Rám, vidlica, diely – všetky súčasti musia byť riadne zreparované – pieskovanie, odstránenie korózie, rovnanie a opravy deformácií,   zváranie a opravy  poškodení, tmelenie, farbenie,  lakovanie.

Dekoračné diely vyžadujúce špeciálne tvrdé povrchové úpravy musia byť  chromované alebo zinkované.

Spojovací materiál musí byť riadne zrenovovaný a ochránený voči korózii alebo nový z nerezovej ocele.

Spotrebné diely podliehajúce opotrebeniu – duše, plášte, reťaze, ložiská, pedále, brzdové segmenty  musia byť použité nové pri zachovaní retro dizajnu.

Výplety,  teda špice a niple musia byť použité v záujme bezpečnosti a trvácnosti nové.

Funkčné diely výrazne zdeformované resp. skorodované – napr. ráfiky, kormany, sedlá,  môžu byť nahradené novými pri zachovaní retro dizajnu.

Výbava bicyklov

Každý bicykel musí byť označený špeciálnou tabuľkou (obdoba poznávacej značky) s ochranou odolnou voči korózii.  Značka musí byť vyrobená z  plechu rozmeru 12 x 7cm  s lemovaním po celom obvode. V grafike tabuľky musí byť logo produktu „Kultúrna cesta Podpoľanie“  (dodá zadávateľ)  a číslo bicykla.  Každý bicykel musí byť vybavený stojanom, osvetlením, zvončekom a blatníkmi, rukoväťami.  Všetky tieto doplnky musia byť v retro štýle, moderný dizajn nie je prípustný.

3. Špecifikácia 16 ks bicyklov.

A)	ORIGINAL RETRO BICYKLE, sada 4 ks

B)	MODIFIKOVANÉ TURISTICKÉ RETRO BICYKLE, sada 4 ks

C)	MODIFIKOVANÉ RETRO ELEKTROBICYKLE, sada 8 ks

A)	ORIGINAL RETRO BICYKLE, sada 4 ks

Opis:

- zrenovované a upravené bicykle do funkčného stavu, v originálnom prevedení

- kontaktná plášťová predná brzda (bezlanková) -  original alebo replika

- torpédová zadná záberová hlava – 1 prevod + kontra brzda

- 26“ – 28“ pneumatiky s cestným retro dezénom

- original falcové ráfiky (s oblým lemovaním bokov)

- originál dobové zrenovované sedadlá

- linkovanie min. na ráfoch a blatníkoch

- farba pneumatík podľa odtieňa laku bicykla

- farba svietidiel, stojana  podľa odtieňa laku bicykla

- kryt reťaze  vo farbe laku bicykla

Dobové  určenie: 	bicykle vyrobené v 20. storočí

Úžitkové určenie: 	reprezentačné jazdy v meste a na rovine, fotorekvizita

Bližšia špecifikácia jednotlivých bicyklov:

1 ks pánsky bicykel exclusive 	- farba tmavá so svetlým   linkovaním

- všetky nelakované diely chromované  okrem reťaze, vnútrorných častí otočných uložení, a funkčných dielov / plôch

1 ks klasický pánsky bicykel  	- farba tmavá s kontrastným linkovaním

1 ks klasický dámsky bicykel  	- farba svetlá s kontrastným linkovaním

- zadný nosič vo farbe rámu s prúteným košíkom

- sieťovaná ochrana na zad. blatníku proti zakliesneniu pre sukňu

1 ks bicykel  s rámovým sedadlom  - farba svetlá s kontrastným linkovaním

- okrem štandardného sedadla  na ráme bicykla bude špeciálne vyrobené sedadlo s bočným sedením pre dámy

- rám bicykla musí byť dostatočne dlhý resp. predĺžený pre sedenie na ráme

B)	MODIFIKOVANÉ TURISTICKÉ RETRO BICYKLE, sada 4 ks

Opis:

- zrenovované a upravené bicykle do funkčného stavu, s modifikovanými funkčnými časťami pre

súčasné použitie

- originál prevody, alebo viacstupňová planétová prevodovka v zadnom náboji

- pneumatiky s cestným retro dezénom

- zrenovované sedadlá  alebo repliky

- linkovanie min. na ráfoch a blatníkoch

- farba pneumatík podľa odtieňa laku bicykla

- stojan  a kryt reťaze  vo farbe laku bicykla

- ráfiky kolies z ľahkej ALU zliatiny

Dobové  určenie: 	bicykle vyrobené v 20. storočí

Úžitkové určenie: 	turistické jazdy na spevnených komunikáciách

Bližšia špecifikácia jednotlivých bicyklov:

1 ks tandemový bicykel  pre 2 ľudí  - farba pastelová s kontrastným linkovaním

- špeciálne uspôsobený rám s 2-mi sedadlami a 2-mi kormanmi

- min. 7 – rýchlostná planétová prevodovka s protišlapacou brzdou

- spevnený výplet min. 2,3 mm špice

-  výkonná predná bubnová brzda

- original falcové ráfiky (s oblým lemovaním bokov)

- 26“ – 28“ pneumatiky s cestným retro dezénom

1 ks klasický dámsky bicykel  	- farba tmavá s kontrastným linkovaním

- sieťovaná ochrana na zad. blatníku proti zakliesneniu pre sukňu

-  min. 7 – rýchlostná planétová prevodovka s protišlapacou brzdou

- 26“ – 28“ pneumatiky s cestným retro dezénom

- original falcové ráfiky (s oblým lemovaním bokov)

1 ks pánsky bicykel  - farba neutrálna s kontrastným linkovaním

- min. 7 prevodov

- 26“ – 28“ pneumatiky s cestným retro dezénom

1 ks skladací bicykel typu Eska 20“  	- farba pastelová s kontrastným linkovaním

- úprava pre 6 – prevodových stupňov s radením na kormane

C)	MODIFIKOVANÉ RETRO ELEKTROBICYKLE, sada 8 ks

Opis:

- zrenovované a upravené bicykle do funkčného stavu, s modifikovanými funkčnými časťami

a namontovaným elektropohonom

- kompletný elektropohon vrátane batérie a nabíjačky

- elektromotor 250w, batéria min.  10 Ah, voliteľná úroveň asistencie motora

- pneumatiky s cestným retro dezénom

- zrenovované sedadlá  alebo repliky

- 2 - farebná plošná povrchová úprava s linkovaním

- farebný odtieň plôch: neutrálny + výrazný, linky kontrastné (3. farba)

- stojan  vo farbe laku bicykla

Dobové  určenie: 	bicykle vyrobené v 20. storočí  (s výminkou 3-kolesového bicykla)

Úžitkové určenie: 	turistické jazdy na spevnených komunikáciách

Bližšia špecifikácia jednotlivých bicyklov:

1 ks bicykel typu „Liberta“

2 ks skladací bicykel typu Eska 20“  - planétová min. 5 rýchlostná prevodovka s protišlapacou brzdou

1 ks bicykel typu Eska 27“- 28“  dámsky – min. 6 prevodov

1 ks bicykel typu Eska 27“- 28“  pánsky – min. 6 prevodov

1 ks trojkolesový bicykel vhodný pre používateľov s pohybovým obmedzením

- rám z ALU zliatiny v retro štýle

- veľkosť kolies 26“

- planétová prevodovka s protišlapacou brzdou

- min. 5 rýchlostí vpred + spiatočka

- parkovacia brzda

- bez stojanu

- výkonná zadná kotúčova brzda

- zadný nosič s košíkom

2 ks bicykel typu moped  	- dizajn dobovo zhodný s mopedmi typu STADION alebo JAWETA

- rám upravený pre montáž elektropohonu v oblasti stredu s pedálmi

-  veľkosť kolies 24“  alebo 19“ moped

- spevnené široké ráfiky  DH alebo original moped

- spevnený výplet min. 2,3 mm špice

- brzdy bubnové

- batérie elektropohonu musia byť umiestnené tak, aby nenarušili vzhľad bicykla

4. Špecifikácia doplnkov  a bezpečnostných systémov k bicyklom, 1 sada

- retro prilba , 9 ks

- bezpečnostný systém - GPS lokalizačný systém pre bicykle , 4 ks

- sada náradia pre bicykle , 5 ks

Predmetom  je dodávka  3 ks detská prilba veľkosti XS-S, 3 ks dámska/junior prilba veľkosti S-M a 3 ks pánska prilba veľkosti L-XL . Prilby musia mať retro dizajn, moderné prilby s veľkými odvetrávacími otvormi nie sú prípustné.   Farebnosť  - jemné pastelové odtiene, alebo neutrálne farby.

Predmetom  je dodávka  a montáž 4 ks GPS zariadení pre bicykle.

Požadované funkcie: prepojenie s mobilom prevádzkovateľa požičovne bicyklov, pokrytie v štátoch EU, platforma ANDROID,  automatická i manuálna  možnosť stráženia, vyžiadanie aktuálnej polohy.

Predmetom je dodávka sady náradia pre bicykle s obsahom pre každú :  1 x zámok , 1 x pumpa, 1 x sada pre opravu defektov, 1 x sada montážne páčky na plášte. Každá sada (okrem pumpy) musí byť uložená v koženej kapsičke s možnosťou pripevnenia pod sedlo, alebo na rám.

5. Ostatné požiadavky na dodávku zákazky

- účasť na pracovných stretnutiach so zadávateľom  v kancelárii zadávateľa min. 1x za mesiac počas trvania zmluvného vzťahu.